网络硬件设备

组成小型局域网的主要硬件设备有网卡、集线器等网络传输介质和中继器、网桥、路由器、网关等网络互连设备。下面简单介绍一下它们的用途。
   1.网卡
   网卡(Network Interface Card，NIC)也叫网络适配器，是连接计算机与网络的硬件设备。网卡插在计算机或服务器扩展槽中，通过网络连接线（如双绞线、同轴电缆或光纤等）与网络交换数据、共享资源。
   2.集线器
   集线器(HUB)是局域网中计算机和服务器的连接设备，是局域网的星型连接点，每个工作站是用双绞线连接到集线器上，由集线器对工作站进行集中管理。
   3.网络传输介质
   网络传输介质是网络中传输数据、连接各网络站点的实体，如双绞线、同轴电缆、光纤，网络信息还可以利用无线电系统、微波无线系统和红外技术传输。
双绞线主要是用来传输模拟声音信息，也适用于数字信号的传输，特别适用于较短距离信息传输。